KLEINE HERSTELLINGEN VAN KLEDIJ EN LINNENGOED

1.	AANNAAIEN VAN KNOPEN

De draadresten die nog in de stof vastzitten verwijderen.

Er op letten dat de knopen op dubbele stof genaaid worden.

1.2.1 	Platte knopen

-  Bepaal de plaats van de knoop en maak de draad daar vast.

-  Zet de knoop met een 8-tal steken vast, zorg dat ze gelijkmatig zijn en er geen lusjes  uitsteken.

-  Steek de draad door naar achter en werk het brugje af.

-  Neem de draden samen tot een staafje (bij een knoop met 4 gaatjes 2 staafjes).

1 .2.2	Knoop met stift

-  De lengte van het steeltje (stift) hangt af van de dikte van de stof.

-  De plaats van de knoop bepalen en daar de draad vastmaken.

-  De knoop op de stof plaatsen en in het midden op de knoop een lucifer leggen.

-  De knoop aannaaien : steken maken over de lucifer heen.

-  De lucifer wegnemen en de knoop omhoogtrekken.

-  De naald terug door het gaatje van de knoop steken en het steeltje bewerken.

-  De draad enkele keren rond de stift draaien.

-  Steek de draad door naar achter en werk het brugje af .

1.2.3	Knoop met oogje of gaatjes onderaan

- De plaats van de knoop bepalen en daar de draad vastleggen.

- De knoop op de stof plaatsen en zijdelings in de gaatjes of het oogje steken.

- De knoop mag steviger aan de stof genaaid worden met een 8-tal steken want aan de knoop zelf is ruimte voorzien om gemakkelijk te sluiten.

- Steek de draad door naar achter en werk het brugje af.

1.2.4	Aannaaien drukknopen

- Gebruik dubbele draad.

- De plaats  bepalen en daar de draad vastmaken . Begin met het bolle drukknoopje.

- Naai slechts door een stoflaag vast, want de steekjes mogen aan de goede kant niet te zien zijn.

- Bepaal waar het holle deel moet komen door een speld te steken

in de punt van de bolle drukknoop.

- Het holle deel op dezelfde manier vastnaaien.

- wanneer de drukknoop is vastgenaaid de draad met enkele kleine steken vastmaken.

2.	NAAIEN VAN ZOMEN

1.1.1	 Met de zoomsteek

- De breedte van de zoom bepalen en vastspelden of rijgen.

- Maak kleine steken op gelijke afstand van elkaar en zorg ervoor dat de steek onzichtbaar is aan de goede kant van het werk.

- Werk van rechts naar links.

- De rijgdraad of spelden verwijderen en de zoom strijken.

1.1.2	Met de flanelsteek.

- De zoombreedte bepalen en vastspelden of rijgen.

- De draad vastmaken op de zoom.

- Maak kleine steken op gelijke afstand van elkaar en steek niet te diep in de stof zodat de steken onzichtbaar  zijn aan de goede kant van het werk.

- Werk van links naar rechts.

- Rijgdraad verwijderen en de zoom persen ( averechts)