Vergrotingen met de microscoop 
naam:

1. [image: image1.jpg]


Pak een microscoop en bekijk/overleg weer even hoe die werkt.

2. Kijk op je microscoop naar de vergrotingen op oculair en de drie objectieven. Bereken daarmee de vergrotingen naast de rondjes hieronder.

3. Leg je geodriehoek onder de microscoop, zó dat de rand met streepjes precies midden door het beeld loopt (dus door de beelddiameter) ; zie plaatje hiernaast.

4. Stel in op de zwakste vergroting en teken in het eerste rondje hieronder het aantal en de dikte van de millimeterstreepjes die je ziet.

5. Doe hetzelfde bij de twee volgende vergrotingen.

6. Schrijf bij elke vergroting op de stippellijntjes de beelddiameter in mm. Bij de grootste heb je een probleem (of twee). Ontdek het zelf en los het op!

7. Schets in de cirkel van de kleinste vergroting de twee cirkels die de beelden van de twee grotere vergrotingen voorstellen.

8. Bewaar dit ‘schaal-vel’ voorin je mapje met tekeningen!


( Zwakste vergroting:

oculair … x objectief …. = ….. x

Beelddiameter is  ….. mm


Vergroting (
oculair … x objectief …. = ….. x

Beelddiameter is  ….. mm


(Sterkste vergroting:

oculair … x objectief …. = ….. x

Beelddiameter is  ….. mm
Voor de docent:
· Let op dat leerlingen de geodriehoek zo leggen dat één streepje aan de rand van het beeld zit, voor betere  schatting.

· Als alle microscopen identieke lenzenstelsels hebben kan de opdracht ook versimpeld door vergrotingen 40, 100, 400x naast de rondjes te zetten i.p.v. de berekeningen.

· De problemen bij punt 6 zijn: 

1. Er is bij 400x maximaal één streepje te zien dus de afstand tussen twee streepjes is niet te bepalen. Dat kan echter eenvoudig via berekening uit een lagere vergroting. (helemaal makkelijk als bij 40x de diameter 4,5 mm is, dan is die bij 400x 0,45 mm.)

2. Sommige geodriehoeken zijn zo dik dat het 40x-objectief niet voorgedraaid kan worden. Bij zakken van de tafel is het beeld niet meer scherp te krijgen. Oplossing is de driehoek om te draaien want de inktgroefjes zitten aan de onderzijde. Dit is een mooie aanleiding voor goed kijken naar afstanden en scherptediepte. Andere (flexibele) geodriehoeken geven geen problemen, maar de diversiteit is wel spannend.









