Techniek/handvaardigheid
Kunststoffen

[image: image1.wmf]
   Zelf ontwerpen

[image: image2.wmf]
voor het praktijkonderwijs

Opdracht 5: Zelf ontwerpen 

In de komende lessen techniek ga je zelf een memoblokhouder ontwerpen en maken.

Je leert door deze opdracht met kunststof te werken.

Je leert op kunststof:
 
- aftekenen




- vijlen

 
- zagen




- poetsen

- buigen




- lijmen

Hiervoor heb je gereedschap nodig, namelijk:

- potlood en gum




- of: figuurzaagmachine

- liniaal





- platte, zoete vijl

- vel (ruitjes)papier 



- schuurpapier(korrel360 en 600)
- kunststofboren 




- hard plastic lijm

- ijzerzaag 





- kolomboormachine + machine-
- figuurzaag + zaagplankje


  klem
- koperpoets en een lapje


 

Het materiaal dat je gebruikt is plexiglas. (PMMA)

Op de volgende bladzijden leer je meer over ontwerpen en staat hoe je moet werken.

Je werkt in stappen.

Maak elke stap eerst af voor je met de volgende verder gaat.

Snap je iets niet, overleg dan eerst met een klasgenoot.

Kom je er dan nog niet uit vraag het dan je leerkracht!

Succes!

Ontwerpen:
 Denken – Doen - Nakijken

Je gaat nu zelf een eigen ontwerp bedenken en maken. 

Daar komt meer bij kijken dan je denkt.

Probleem:

Een fabrikant maakt kleine velletjes om aantekeningen op te maken: een memoblok.


Zijn nieuwe product lijkt handig maar er is een probleem: Een stapel losse papiertjes op je bureau is niet handig.

De fabrikant gaat een oplossing bedenken.

Denken:
 
De fabrikant gaat nadenken over een opbergsysteem.
 
Aan welke eisen moet zo`n systeem voldoen:


 
 
- de blaadjes moeten er precies in passen.




- er moet hele stapel blaadjes in kunnen.


 

- van welk materiaal gaat hij het maken.

 

- moet het er ook mooi uitzien?
 

  (als het er leuk uitziet, wordt het beter verkocht) 

 

- hoeveel mag het gaan kosten? 
 

  (niet te duur, anders koopt niemand het)

 

- moet het lang meegaan? 
  

  (het moet niet zomaar stuk kunnen gaan, anders krijg je bo-
 

  ze klanten terug) 

 
Als de fabrikant een idee heeft gaat hij dit tekenen.
 
Zo krijgt het ontwerp een duidelijke vorm.

Doen:
 
De tekeningen gaan naar de productieafdeling van de fabriek en het 
        ontwerp wordt gemaakt (volgens het stappenplan.)

Nakijken:
 
Het opbergsysteem is klaar en achteraf wordt gecontroleerd of aan 
 
alle eisen voldaan is.   
 

 
In de opdracht op de volgende bladzijden is er maar één ontwerper, 
 
tekenaar, maker en controleur: dat ben jij!

Opdracht:
Je gaat nu zelf een eigen ontwerp bedenken en maken. 

Dus een memoblokhouder met een plekje voor pennen of een potlood.

Daar komt meer bij kijken dan je denkt.


Ga bij je memoblokhouder na wat voor eisen je moet stellen: 
 
- een belangrijke eis: de blaadjes moeten er precies in passen.
 
  Je moet dus weten hoe groot die papiertjes zijn.
 
- wat vindt jij nog meer belangrijk voor je ontwerp?


Denk maar eens na !!!

Hoe groot zijn de memoblaadjes die je erin wilt stoppen?

TIP: de meeste memoblaadjes zijn 10 cm lang en 10 cm breed.

Hoeveel memoblaadjes wil je erin doen?

10, 100 of 1000?

TIP: meet eens na hoe dik 10 memoblaadjes bij elkaar zijn!

Hoe moeten de blaadjes in de memoblokhouder?

Moeten ze plat liggen, schuin liggen of staan?

Welke kleur plexiglas wil je gebruiken?

TIP: Welke kleur past bij de telefoon of bij je bureau?

Uit hoeveel delen wil je de memoblokhouder maken?

Uit één stuk plexiglas of uit meerdere delen?

Hoeveel pennen passen erin?

Moeten de pennen staan of liggen?

Voorbeeld:

Je wilt memoblaadjes van 9 cm lang en 9 cm breed. 

Je wilt er 500 blaadjes in kunnen stoppen. 

Reken (met je leerkracht) uit hoe hoog zo’n stapel is.

Je vindt het mooi als ze schuin in de houder liggen.

Je hebt een rode telefoon, je vindt er een zwarte houder mooi bij passen.

Je wil een memoblokhouder uit verschillende onderdelen.

Er zit ook een pennenstandaard in voor één pen en één potlood. 

Wat ga je nu doen:

1. Denk na over het ontwerp wat je wilt maken.

2. Teken je ontwerp met potlood op papier.

    Een fout kan je dan makkelijk weg-gummen.


    TIP: om het ontwerp duidelijker te maken kun je van karton een model 
    maken.

3. Bespreek je ontwerp met je leerkracht.

4. Doen: Van het getekende ontwerp ga je nu een model maken van 
    plexiglas.
    Volg het stappenplan, te beginnen bij: stap 1.

Stap 1

Ontwerp op een vel papier een memoblok houder. Kijk voor ideeën naar de voorbeelden op de bladzijden aan het eind van deze opdracht.

Je memoblok houder mag uit 1 deel bestaan. Maar ook uit 2 of meer delen.

Het is leuk als je ook er een potloodstandaard bij maakt.

Stap 2

Laat de beschermfolie zo lang mogelijk op zijn plaats. Het plexiglas beschadigt dan niet zo snel.

Zaag de onderdelen volgens je tekening uit. Je mag het plexiglas ook met de snijmachine snijden: Vraag dit wel even aan je leerkracht.

Vijl en schuur de zijkanten.

Poets de zijden waar je na het lijmen niet meer bij kan.

Stap 3

Verwijder de folie daar waar je moet lijmen.

Klem de te lijmen delen op de juiste plaats op elkaar.

Breng met lijmtube de lijm aan.

Houd je werkstuk zo dat de lijm naar beneden kan lopen.

Pas op: de damp van de lijm is niet gezond, niet inademen!

Stap 4

Laat de lijm drogen.

Als de lijm droog is verwijder je de laatste folie.

Stap 5

Ruim het gebruikte gereedschap op.

Maak je werkplek schoon.

Stap 6
Denk eens na over de volgende vragen.

- Wat vond je moeilijk?

- Wat vond je leuk om te doen?

Stap7

Nakijken: Controleer of de memoblokhouder voldoet aan je gestelde eisen.

Laat je memoblokhouder beoordelen door je leerkracht. 

[image: image3.wmf]
Beoordeling:

Datum:                                      Docent: 



                               

Memoblokhouder

[image: image4.wmf]
Nog wat voorbeelden.



Beoordeling





Meten en aftekenen: 	�


Afwerken: 	�


Veiligheid: 	


�Werkhouding:	





Samenwerking: 	





Datum:                                      Docent: 				                               








