Techniek/handvaardigheid
Kunststoffen

[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]
voor het praktijkonderwijs

In de komende lessen techniek/handvaardigheid ga je een memoblokhouder maken.

Je leert door deze opdracht met kunststof te werken.

Je leert op kunststof:
 
- aftekenen




- vijlen
 
- zagen




- poetsen

 
- snijden




- lijmen

 
- buigen

Hiervoor heb je gereedschap nodig, namelijk:

- viltstift





- waterproof schuurpapier
- blokhaak




 
  (korrel360 en 600)

- liniaal





- koperpoets en een lapje

- ijzerzaag





- kolomboormachine met machi-
- figuurzaag + zaagplankje


  neklem (voor sleufjes potlood)

- of: elektrische figuurzaagmachine
- kunststofboren

- platte, zoete vijl



- hardplasticlijm

- snijmachine

Het materiaal dat je gebruikt is plexiglas. (PMMA)

Op de volgende bladzijden staat hoe je moet werken.

Je werkt in stappen.

Maak elke stap eerst af voor je met de volgende verder gaat.

Snap je iets niet, vraag het je leerkracht!

                                                           Succes!

Stap 1

Snij met je leerkracht op de snijmachine een strook plexiglas af.

Laat de beschermfolie zitten tot we gaan buigen!

De strook is 6o mm (= 6 cm) breed en 3 mm (= 0.3 cm) dik.

De lengte van de strook 376 mm ( =37.6 cm): [image: image4.wmf]zie figuur 1.

Fig. 1 

Stap 2

Deel de strook in 2 gelijke delen: zie figuur 2.  

Elk deel is 188 mm lang (= 18.8 cm). 

Teken de lijn af met een viltstift en een blokhaak

[image: image5.wmf] 

Fig. 2 

Stap 3

Nu gaan we de buiglijnen op de strook aanbrengen.

Teken de maten af met een viltstift en laat dit door de leerkracht controleren.

Kras daarna de lijnen met een mes haaks op de strook.

Begin vanuit de middenlijn.

Dus eerst buiglijn B1, dan B2, B3 en B4.

Zie figuur 3. Laat je getekende lijnen door je leerkracht controleren. 

  B2                             B1                              B3                              B4

[image: image6.wmf]
Fig. 3

Maak de hoeken mooi rond.

Zie figuur 4.

[image: image7.wmf]
Fig. 4

Vijl de zijkanten glad.

Hierna kun je gaan schuren, eerst met korrel 360, dan met korrel 600.

Maak het schuurpapier nat.

Na het schuren kun je gaan poetsen.

Dit doe je met koperpoets en een lap.

Stap 5

Maak nu de onderkant. 

Teken af volgens de aangegeven maten en laat dit door je leerkracht controleren.

Snij of zaag het plaatje uit.

De plaat is 140 mm breed (= 14 cm) en 140 mm lang.

De plaat is dus vierkant.

Maak de zijkanten mooi glad en de hoeken rond.

[image: image8.wmf]Zie figuur 5.

Fig. 5

Stap 6.

Nu ga je buigen.

Haal de folie van de strook af.

Zet de buigmachine aan.

Stel de buigmal in op 90o.

[image: image9.wmf]
         B2                             B1                             B3                             B4
Fig. 6

Stap 7

Leg eerst B1 op de buigmachine.

Buig het kunststof als het warm is met de mal.

Zorg dat je haaks buigt. 

Houd je werkstuk tegen de mal aangedrukt totdat het is afgekoeld en niet
meer terugbuigt.

Buig hierna B4 op dezelfde manier.

Zie figuur 6.

Als je dit gedaan hebt lijkt je werkstuk op figuur 7.


Fig. 7

Stap 8

Buig nu B1 en B3.

Werk op dezelfde manier als in stap 7.

Je werkstuk ziet er dan uit als in figuur 8.

Fig. 8

Stap 9

Schuur de onderkant van je werkstuk glad.

Als je goed kijkt zie je bij de hoeken bobbels.

Deze moeten weg!

Dit doe je met vijlen en schuren

Stap 10

Klem de rand die je nu hebt gebogen op de onderkant.

Zorg dat de opstaande kant in het midden van het onderstuk zit.

Gebruik 2 plankjes en een lijmklem.

Lijm nu de delen aan elkaar.

Houd de tuit van de lijmtube in de lijmnaad en trek een dunne “las”. 

Werk van boven naar beneden.

Dan loopt de lijm mooi in de naad.

Pas op: de damp van lijm is niet gezond: niet inademen!

Stap 11

Ruim het gebruikte gereedschap op.

Maak je werkplek schoon.

Stap 12
Denk eens na over de volgende vragen.

- Wat vond je moeilijk?

- Wat vond je leuk om te doen?

- Hoe komen de bobbels in de buighoeken?

- Zijn er verschillen tussen jouw werkstuk en de opdracht?

- Hoe komen die verschillen?

Stap 13 Laat je memoblokhouder beoordelen door je leerkracht.


Beoordeling





Meten en aftekenen: 	�


Afwerken: 	�


Veiligheid: 	


�Werkhouding:	





Samenwerking: 	





Datum:                                      Docent: 				                               








