[image: image1.png]aandrijving

1e tap

2e tap

schacht

3e tap



[image: image2.png]



Gereedschaptheorie

Draadsnijden

E. Zewuster

Draadsnijden

Voor het vervaardigen van schroefdraad gebruiken we draadsnijgereedschap. 

Schroefdraad behoort tot de losneembare verbindingen. 

Schroefdraad komt daarom voor als binnen- schroefdraad (moer) en buitenschroefdraad (bout). 

[image: image3.png]Q
/ﬂuﬁuﬂm

ANl E)




[image: image4.png]i
=




Binnenschroefdraad 

[image: image5.png]kernmiddellijn



[image: image6.png]|

buitenmiddellijn




[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


Binnenschroefdraad wordt gesneden met tappen. 

[image: image10.png]


Een set tappen bestaat meestal uit:  

3 tappen bij metrische schroefdraad, (handtappen) 

2 tappen bij gasschroefdraad 

	aansnijding


[image: image11.png]


1 tap bij machinetappen. 
           

figuur 1
De aansnijding en de tapvolgorde 






    

Onder aansnijding wordt verstaan de schuine afgeslepen onderzijde van de tap.  

De aansnijding is aangebracht om de schroefdraad langzaam op diepte te snijden, zodat de snijkrachten klein zullen zijn. 

De tapvolgorde wordt bepaald door de aansnijdingen met elkaar te vergelijken (figuur 1). 

De tap met de langste aansnijding is de eerste tap en met de kortste aansnijding de laatste tap. 

Soms is de tapvolgorde aangegeven op de schacht door groeven of lijnen, iedere fabrikant heeft echter zijn eigen systeem. 

[image: image12.png]drukrand

stelschroeven

| de aansnijding

werkstuk !



[image: image13.png]de beginstand:
de buitenste
schroeven
worden
losgedraaid

schroef

wordt aangedraaid

de eindstand:
de binnenste
schroef wordt
iets losgedraaid
en de buitenste
schroeven
worden aangedraaid



Het bevestigen van de draadsnijtap 

Handtappen hebben op de schacht een vierkante kop. 

figuur 2
Op dit vierkant past dan weer een:
wringijzer; 

tapkrukje; 

[image: image14.png]gesloten snijplaat

gesp



verlengstuk.                                                                         

Het wringijzer 

De grootte van een wringijzer ,figuur 2, wordt aangepast aan de middellijn van de tap. Bij een kleine tap behoort dus een klein wringijzer. 

Is het wringijzer te groot, dan zal ook de vakman niet meer kunnen voelen wat hij doet, waardoor de tap zal breken. 

[image: image15.png]laat

gespleten snijplaat

=)



[image: image16.png]


Het tapkrukje 

Het tapkrukje (figuur 3) 

wordt alleen gebruikt op plaatsen waar te weinig ruimte aanwezig is om een wringijzer rond te kunnen draaien.

De tapkruk kan links en rechtsom in het materiaal gedraaid kan worden. 












figuur 3

[image: image17.png]


Het verlengstuk 

Een verlengstuk (figuur4) wordt gebruikt bij het tappen van diepliggende gaten. 
















figuur 4


Buitendiameter, kerndiameter 

Alle schroefdraadsoorten hebben een 

buitendiameter en een kerndiameter. 

Bij het schroefdraadsnijden moet de asdikte  gelijk zijn aan deze buitenmiddellijn en  het boorgat 




figuur 5

gelijk zijn aan de kernmiddellijn ().                 


Opmerking: 

Het boorgat wordt net zo groot als de 

kerndiameter (kernmiddellijn) geboord. (figuur 6)

figuur 6
Het tappen 

1 Het tapgat wordt eerst op de juiste maat geboord

(zie hiervoor de speciale boortabellen). 







2 De eerste tap wordt nu twee of drie slagen 

in het gat gedraaid. 
3 Hierna controleren we de haaksheid. 

Staat de tap scheef, dan wordt hij teruggedraaid en 

wordt er opnieuw begonnen.  

Een tap mag dus nooit recht getrokken worden       omdat hij dan zal breken. 

Staat de tap recht, dan wordt hij verder in het materiaal gedraaid.  

4 Na elke slag wordt hij een eindje teruggedraaid

 waardoor de spaan zal breken. 


5 Tijdens het tappen moet snijolie 

worden toegevoegd. 
(Een snijolie zorgt ervoor dat de tap langer scherp blijft en de gesneden draad gladder is). 

6 Na de eerste tap worden deze handelingen herhaald met de tweede en derde tap  

Buitenschroefdraad 

Buitenschroefdraad wordt gesneden met

een snijplaat 

Snijplaten 
















figuur 7       







Gesloten snijplaten (figuur 7)  worden 

gebruikt bij het in één keer op maat snijden 

van een nauwkeurige schroefdraad. 

Wordt een snijplaat onnauwkeurig, 
         dan kan hij doorgeslepen worden, 
               zodat een gespleten snijplaat ontstaat 

(figuur 8). 












figuur  8
        
Het bevestigen van de snijplaat 
Een snijplaat wordt bevestigd in een 

snijraam (figuur 9). 




  

Bij montage is het belangrijk dat de drukrand    niet bij de aansnijding komt te liggen.                         De schroeven in het snijraam dienen voor het vastzetten van de snijplaat. 

Bij een gespleten snijplaat worden de                                                                         buitenste schroeven losgedraaid en                                  
wordt de binnenste schroef  aangedraaid (figuur 10).


Figuur 9

                                       


Wordt een schroefdraad zo te dik,             dan wordt de binnenste schroef iets losgedraaid en worden de buitenste schroeven aangedraaid.

    
 



      figuur 10

Tabel voor metrische schroefdraad
	schroefdraad
	asdikte in mm
	boorgat in mm

	
	
	staal
	messing

	M4
	4
	3,3
	3,2

	M5
	5
	4,2
	4,1

	M6
	6
	5
	4,8

	M8
	8
	6,5
	5,8

	M10
	10
	8,5
	8,2

	M12
	12
	10
	9,8


Het snijden van schroefdraad 


Bij schroefdraadsnijden moet de as de 
juiste maat hebben en aan de voorzijde 

van een afschuining zijn voorzien. 

Het snijgereedschap moet recht op de as 

worden gedraaid en het snijgereedschap 

moet regelmatig worden teruggedraaid 

om zo de spaan te breken en er moet een 

smeermiddel worden toegevoerd. 






figuur 11

Snijmoer 

Met een snijmoer (figuur 11) kun je beschadigde schroefdraad repareren of opknappen.                     Een snijmoer wordt met een ringsleutel of een steeksleutel op de schroefdraad gedraaid. 

Ook nu moet natuurlijk een snijolie gebruikt worden. 

Naam:---------------------------------------

klas:----------------------------------

Vragen draadsnijden

1 Hoe noemt men het met de hand snijden van inwendige schroefdraad? 

2 Met welke handgereedschappen wordt inwendige schroefdraad gesneden? 

3 Uit hoeveel stuks bestaat een set handtappen? 

4 Waaraan kun je de juiste volgorde van de tappen zien?

5 Wat moet je bij draadtappen vooral controleren? 

6 Waarvoor gebruik je een zeskante snijmoer? 

7 Waarom zijn handtappen voorzien van een vierkante kop? 

8 Zoek in de tabel op hoe groot je het gat moet boren voor M6 en M8 in staal en                              M10 in messing. 

9 Wanneer gebruik je een wringijzer en wanneer een tapkrukje? 

10 Waarvoor dient het smeermiddel bij tappen en draadsnijden? 







